# Grove パッシブブザー メロディ機能ガイド

## 概要

このドキュメントでは、Seeed Studio XIAO ESP32-C3でGrove パッシブブザーを使用してメロディを再生する方法を説明します。

## 改良内容

### 従来版（esp32c3_relay_buzzer_controller.ino）

- ブザー制御方法：単純なON/OFF（0.5秒ON/1.5秒OFF）

- 音量：小さい

- 音質：単調なビープ音

### メロディ版（esp32c3_relay_buzzer_melody.ino）

- ブザー制御方法：tone()関数を使用したメロディ再生

- 音量：改善（周波数制御により音量感が向上）

- 音質：アラートメロディ（4音のシンプルなメロディ）

## 技術仕様

### 音符定義

Seeed Studio公式ドキュメントに基づいた音符周波数定義：

| 音符 | 周波数（Hz） | 定義 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 休符 |
| D1 | 294 | レ |
| D2 | 330 | ミ |
| D3 | 350 | ファ |
| D4 | 393 | ソ |
| D5 | 441 | ラ |
| D6 | 495 | シ |
| D7 | 556 | ド（上） |
| DL1 | 147 | レ（下） |
| DL2 | 165 | ミ（下） |
| DL3 | 175 | ファ（下） |
| DL4 | 196 | ソ（下） |
| DL5 | 221 | ラ（下） |
| DL6 | 248 | シ（下） |
| DL7 | 278 | ド（下） |
| DH1 | 589 | ド（高） |
| DH2 | 661 | レ（高） |
| DH3 | 700 | ミ（高） |
| DH4 | 786 | ファ（高） |
| DH5 | 882 | ソ（高） |
| DH6 | 990 | ラ（高） |
| DH7 | 1112 | シ（高） |

### 音符の長さ定義

| 定義 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| WHOLE | 1 | 全音符 |
| HALF | 0.5 | 二分音符 |
| QUARTER | 0.25 | 四分音符 |
| EIGHTH | 0.125 | 八分音符 |
| SIXTEENTH | 0.0625 | 十六分音符 |

### メロディ再生パラメータ

const int MELODY_SPEED = 400;  // メロディ速度（ミリ秒）

// 小さいほど速い

// 推奨値：300～500

## デフォルトアラートメロディ

### メロディ内容

ド（高）→ 休符 → ド（高）→ 休符

### 周波数と時間

int alert_melody[] = {

NOTE_DH1,  // ド（高）589Hz

NOTE_D0,   // 休符

NOTE_DH1,  // ド（高）589Hz

NOTE_D0    // 休符

};

float alert_duration[] = {

QUARTER,   // 四分音符

QUARTER,   // 四分音符

QUARTER,   // 四分音符

QUARTER    // 四分音符

};

### 再生時間

- 1ループ：MELODY_SPEED × 4 × QUARTER = 400 × 4 × 0.25 = 400ms

- 60秒間：60,000ms ÷ 400ms = 150ループ

## メロディのカスタマイズ方法

### ステップ1：メロディ配列を定義

プログラムの以下の部分を編集します：

// ===== アラート用メロディ定義 =====

int alert_melody[] = {

NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_DH1, NOTE_D0

};

float alert_duration[] = {

QUARTER, QUARTER, QUARTER, QUARTER

};

int alert_melody_length = sizeof(alert_melody) / sizeof(alert_melody[0]);

### ステップ2：新しいメロディを設定

例：「ド、レ、ミ、ファ」のメロディ

int alert_melody[] = {

NOTE_D4,   // ソ

NOTE_D5,   // ラ

NOTE_D6,   // シ

NOTE_D7    // ド（上）

};

float alert_duration[] = {

QUARTER,   // 四分音符

QUARTER,   // 四分音符

QUARTER,   // 四分音符

HALF       // 二分音符

};

### ステップ3：メロディ長を更新

int alert_melody_length = sizeof(alert_melody) / sizeof(alert_melody[0]);

## 再生速度の調整

### メロディ速度の変更

const int MELODY_SPEED = 400;  // デフォルト：400ms

| 値 | 速度 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 非常に速い | 緊急アラート |
| 300 | 速い | 通常のアラート |
| 400 | 中速 | デフォルト |
| 500 | 遅い | ゆったりした警告 |
| 600 | 非常に遅い | 注意喚起 |

## 動作確認

### シリアルモニタでの確認

- Arduino IDEでシリアルモニタを開く

- ボーレート：115200に設定

- テストメールを送信

- 以下のメッセージが表示されることを確認：

--- メール受信チェック開始 ---

新しいメール検出: From=sender@example.com, Subject=Test Email

1件の新しいメールを検出しました

リレーとブザーを起動しました

ブザー鳴動を停止しました

--- メール受信チェック終了 ---

### ハードウェアでの確認

- リレー：メール受信時にON（LED点灯）

- ブザー：メール受信時に「ド（高）→ 休符 → ド（高）→ 休符」を繰り返す

- 継続時間：60秒間ブザーが鳴動

## トラブルシューティング

### 問題1：ブザーが鳴らない

原因と対策：

- GPIO 3（A1）の接続を確認

- ケーブルがしっかり接続されているか確認

- ブザーモジュールが正常か確認

- 別のテストプログラムで動作確認

### 問題2：メロディが途切れる

原因と対策：

- MELODY_SPEEDが小さすぎる可能性

- 値を大きくして試す（例：500ms）

- メモリ不足の可能性

- プログラムを簡素化

### 問題3：音が小さい

原因と対策：

- ブザーモジュールが正常に接続されているか確認

- 周波数が適切か確認（推奨：2700Hz付近）

- ブザーモジュール自体の故障の可能性

### 問題4：メロディが再生されない

原因と対策：

- alert_melody配列が正しく定義されているか確認

- alert_duration配列の長さがalert_melodyと一致しているか確認

- alert_melody_lengthが正しく計算されているか確認

## 参考資料

- Seeed Studio XIAO ESP32-C3 公式ドキュメント

- Grove Passive Buzzer 公式ドキュメント

- Arduino tone()関数リファレンス

## 設定値一覧

| 設定項目 | デフォルト値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| RELAY_PIN | 2 | リレー制御ピン（GPIO 2 / A0） |
| BUZZER_PIN | 3 | ブザー制御ピン（GPIO 3 / A1） |
| CHECK_INTERVAL | 300000 | メール受信チェック間隔（5分） |
| RELAY_ON_DURATION | 180000 | リレーON継続時間（3分） |
| BUZZER_DURATION | 60000 | ブザー鳴動時間（60秒） |
| MELODY_SPEED | 400 | メロディ再生速度（ミリ秒） |

## 注意事項

- ブザーから出される音量は大きい場合があります

- 長時間の連続鳴動は避けてください

- 聴覚保護のため、必要に応じてイヤープロテクションを使用してください

- メロディのカスタマイズ後は、必ずコンパイルしてからボードに書き込んでください