Seeed Studio XIAO ESP32-C3 リレー・ブザー制御プログラム 使用方法

概要

本ドキュメントは、Seeed Studio XIAO ESP32-C3でExchange Online Alert Relay & Buzzer Controllerを動作させるための使用方法を説明します。

ハードウェア構成

必要な機材

| 項目 | 型番 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| マイクロコントローラ | Seeed Studio XIAO ESP32-C3 | - |
| Grove シールド | Grove Shield for Seeeduino XIAO | - |
| リレーモジュール | Grove Relay v1.2 | 3.3V～5V対応 |
| パッシブブザー | Grove - Passive Buzzer | 3.3V～5V対応 |
| USB ケーブル | USB Type-C | データ転送対応 |

ハードウェア接続図

Seeed Studio XIAO ESP32-C3 + Grove Shield

┌─────────────────────────────────────────┐

│                                         │

│  A0 ──→ Grove Relay (SIG)               │

│  A1 ──→ Grove Passive Buzzer (SIG)      │

│  5V ──→ Grove Relay (VCC)               │

│  5V ──→ Grove Passive Buzzer (VCC)      │

│  GND ──→ Grove Relay (GND)              │

│  GND ──→ Grove Passive Buzzer (GND)     │

│                                         │

└─────────────────────────────────────────┘

Grove シールドのポート割り当て

| ポート | 用途 | GPIO | 機能 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Grove Relay | GPIO 2 | デジタル出力 |
| A1 | Grove Passive Buzzer | GPIO 3 | デジタル出力（PWM） |
| A5 | 予備 | GPIO 4 | - |
| A7 | 予備 | GPIO 2 | - |

ソフトウェア準備

ステップ 1: Arduino IDEのセットアップ

Arduino IDEの設定は、「ESP32C3_SETUP_GUIDE.md」を参照してください。

ステップ 2: プログラムの書き込み

- Arduino IDEで esp32c3_relay_buzzer_controller.ino を開く

- ボード選択：Tools > Board > ESP32 Arduino > XIAO_ESP32C3

- シリアルポート選択：Tools > Port > [接続されたポート]

- Sketch > Upload で書き込み

動作仕様

リレー制御

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| トリガー | メール受信（前回チェック時刻以降） |
| ON時間 | 3分（180秒） |
| 複数メール受信時 | タイマーをリセットしない |
| GPIO | GPIO 5（A0） |
| 出力電圧 | 3.3V |

ブザー制御

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| トリガー | リレーON時に同時起動 |
| 鳴動パターン | 0.5秒ON / 1.5秒OFF |
| 鳴動時間 | 60秒（その後自動停止） |
| 周波数 | 2700Hz（共振周波数） |
| GPIO | GPIO 3（A1） |
| 出力電圧 | 3.3V |
| 複数メール受信時 | タイマーをリセットしない |

動作シーケンス

メール受信検出

↓

リレーON（3分間）

↓

ブザー鳴動開始（0.5秒ON/1.5秒OFF）

↓

60秒経過

↓

ブザー停止

↓

180秒経過

↓

リレーOFF

シリアルモニタでの動作確認

ステップ 1: シリアルモニタを開く

- Tools > Serial Monitor を開く（または Ctrl+Shift+M）

- ボーレート：115200 に設定

ステップ 2: 起動メッセージの確認

以下のメッセージが表示されることを確認：

============================================================

Exchange Online Alert Relay & Buzzer Controller for ESP32-C3

============================================================

Mailbox: XXX@XXXXXXXX.XXXX

Alert Keyword:

============================================================

GPIO 5 (A0) を初期化しました（リレーOFF状態）

GPIO 3 (A1) を初期化しました（ブザーOFF状態）

Wi-Fi接続中: XXXXXXX

...

Wi-Fi接続成功

IP Address: 192.168.x.x

NTPサーバーから時刻を同期しています...

起動直後の初期化スリープを開始します（20秒）

起動直後の初期化スリープが完了しました。通常動作を開始します

起動直後にパトランプを5秒稼働

リレーをONにしました

リレーをOFFにしました

ステップ 3: メール受信検出の確認

- XXX@XXXXにテストメールを送信

- 5分以内にシリアルモニタで以下を確認：

メール受信チェックを実行しています...

既存のアクセストークンを使用します

リクエストURL: https://graph.microsoft.com/v1.0/users/ZZZZZZ@ZZZZZ/messages?...

1件の新しいメールを検出しました

メール受信 - From: [送信者], Subject: [件名], ReceivedTime: [受信時刻]

メールを検出しました（キーワード無指定）: [件名]

リレーをONにしました

リレーON開始時刻: [時刻]

ブザーON開始時刻: [時刻]

ブザーを0.5秒ON/1.5秒OFFで60秒鳴動開始

ステップ 4: リレー・ブザー動作の確認

- リレーの動作確認

  - メール受信時にリレーが起動（カチッという音）

  - 約3分後に自動的にOFF

- ブザーの動作確認

  - メール受信時にブザーが鳴動開始

  - 0.5秒鳴る → 1.5秒無音 → 0.5秒鳴る... を繰り返す

  - 約60秒後に自動的に停止

- シリアルモニタでの確認

ブザー鳴動時間（60秒）に達しました

リレーON時間（180秒）に達しました

リレーをOFFにしました

トラブルシューティング

問題 1: リレーが起動しない

症状： メール受信検出後、リレーが起動しない

原因と対策：

- GPIO 2（A0）の接続を確認

- リレーモジュールの5V/GND接続を確認

- シリアルモニタで「リレーをONにしました」メッセージが表示されているか確認

- リレーモジュールが正常か確認（別の GPIO で動作確認）

問題 2: ブザーが鳴らない

症状： メール受信検出後、ブザーが鳴らない

原因と対策：

- GPIO 3（A1）の接続を確認

- ブザーモジュールの5V/GND接続を確認

- シリアルモニタで「ブザーを0.5秒ON/1.5秒OFFで60秒鳴動開始」メッセージが表示されているか確認

- ブザーモジュールが正常か確認（別の GPIO で動作確認）

- ブザーの極性（+/-）を確認

問題 3: ブザーが連続で鳴っている

症状： 0.5秒ON/1.5秒OFFのパターンではなく、連続で鳴っている

原因と対策：

- GPIO 3 の接続を確認

- プログラムの manage_buzzer() 関数が正常に動作しているか確認

- Arduino IDE を再起動して再度書き込み

問題 4: ブザーが鳴らずにリレーだけ起動する

症状： リレーは起動するが、ブザーが全く鳴らない

原因と対策：

- ブザーモジュールの接続を確認

- GPIO 3 が他の機能と競合していないか確認

- ブザーモジュールが故障していないか確認（マルチメータで抵抗値を測定）

設定値の調整

メール受信チェック間隔

const int CHECK_INTERVAL = 300000;  // ミリ秒単位

- 5分（推奨）： 300000

- 1分： 60000

- 10分： 600000

リレーON継続時間

const int RELAY_ON_DURATION = 180000;  // ミリ秒単位

- 3分（推奨）： 180000

- 1分： 60000

- 5分： 300000

ブザー鳴動時間

const int BUZZER_DURATION = 60000;  // ミリ秒単位

- 60秒（推奨）： 60000

- 30秒： 30000

- 120秒： 120000

ブザーON/OFF時間

const int BUZZER_ON_TIME = 500;      // ミリ秒単位（0.5秒）

const int BUZZER_OFF_TIME = 1500;    // ミリ秒単位（1.5秒）

- ON時間： 500（0.5秒）

- OFF時間： 1500（1.5秒）

ブザー周波数

const int BUZZER_FREQUENCY = 2700;  // Hz

- 2700Hz（推奨）： 共振周波数で最も大きな音

- 1000Hz： より低い音

- 4000Hz： より高い音

検出キーワード

const char* ALERT_KEYWORD = "";  // 空文字列 = すべてのメール

- すべてのメール： ""（空文字列）

- 特定キーワード： "ALERT" など

複数台運用

複数台のESP32-C3で同じメールボックスを監視する場合：

- 各ボードに同じプログラムを書き込み

- 各ボードを起動

- メール送信時に、すべてのボードのリレーとブザーが起動することを確認

注意： 本プログラムはメールを既読にしないため、複数台での運用が可能です。

GPIO テストプログラム

リレーやブザーの動作を個別にテストしたい場合は、以下のプログラムを使用してください：

リレー テストプログラム

const int RELAY_PIN = 2; // A0

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

Serial.println("リレー テストプログラム開始");

}

void loop() {

Serial.println("リレーをONにします");

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

delay(3000);

Serial.println("リレーをOFFにします");

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

delay(3000);

}

ブザー テストプログラム

const int BUZZER_PIN = 3; // A1

const int BUZZER_FREQUENCY = 2700;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

Serial.println("ブザー テストプログラム開始");

}

void loop() {

Serial.println("ブザーを5秒鳴動します");

buzzer_tone(BUZZER_FREQUENCY, 5000);

delay(2000);

Serial.println("ブザーを停止します");

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

delay(3000);

}

void buzzer_tone(int frequency, int duration) {

int cycle = 1000000 / frequency;

unsigned long end_time = micros() + (duration * 1000);

while (micros() < end_time) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(cycle / 2);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

delayMicroseconds(cycle / 2);

}

}

技術仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| マイクロコントローラ | Seeed Studio XIAO ESP32-C3 |
| CPU | ESP32-C3（160MHz シングルコア） |
| RAM | 400KB |
| フラッシュ | 4MB |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| リレーGPIO | GPIO 2（A0） |
| ブザーGPIO | GPIO 3（A1） |
| 電源 | 5V USB Type-C |
| 消費電力 | Wi-Fi通信時 約75mA + リレー100mA + ブザー50mA |

参考資料

- Seeed Studio XIAO ESP32C3 公式ドキュメント

- Grove Relay 公式ドキュメント

- Grove Passive Buzzer 公式ドキュメント

- Arduino IDE ドキュメント

- ArduinoJson ドキュメント

サポート

問題が解決しない場合は、以下の情報を記録して技術サポートに連絡してください：

- シリアルモニタの全出力

- Arduino IDE のコンパイルエラーメッセージ

- 使用しているOS（Windows / Mac / Linux）

- Arduino IDE のバージョン

- Seeed Studio XIAO ESP32-C3 のシリアル番号

- リレー・ブザーモジュールの型番