Raspberry Pi Gmail連携リレー制御プログラム 導入・実行手順書

1. はじめに

このドキュメントは、Raspberry Pi Zero 2 Wを使用して、特定のGmailアドレスにメールが届いたことをトリガーにリレーモジュールを制御するプログラムの導入から実行までの手順を解説します。

機能概要

- Gmail監視: 5分ごとに指定のGmailアカウント（XXXXXXXX@gmail.com）の未読メールをチェックします。

- キーワード検出: メールの件名または本文に「ALERT」というキーワードが含まれているか判定します。

- リレー制御: キーワードを検出した場合、接続されたリレーモジュールを3分間ONにし、その後自動でOFFに戻します。

- 自動起動: Raspberry Piの起動時に自動で実行され、常時監視を行います。

- ログ機能: 動作状況やエラーをログファイルに記録します。

2. 前提条件

ハードウェア

- Raspberry Pi Zero 2 W （または同等のRaspberry Piモデル）

- リレーモジュール（GPIO制御、3.3V HIGHトリガー）

- ジャンパーワイヤー

- インターネット接続環境

ソフトウェア

- Raspberry Pi OS (最新版を推奨)

- Python 3

その他

- 監視対象のGmailアカウント（XXXXXXXX@gmail.com）のログイン情報

3. Step 1: Gmail App Passwordの取得

本プログラムは、Gmailにアクセスするために**App Password（アプリパスワード）**を使用します。以下の手順に従って、App Passwordを取得してください。

重要: App Passwordを生成するには、対象のGoogleアカウントで2段階認証が有効になっている必要があります。

詳しい手順は、別紙「GMAIL_SETUP.md」に記載しています。手順書に従って16桁のApp Passwordを生成し、安全な場所に控えておいてください。

4. Step 2: プログラムの配置と設定

4.1. Raspberry Piへのファイル配置

Raspberry PiにSSHでログインし、ホームディレクトリ（/home/pi）にプログラムファイルを配置します。

- ターミナルを開き、以下のコマンドでgmail_relay_controller.pyという名前のファイルを作成します。

nano /home/pi/gmail_relay_controller.py

- エディタが開いたら、提供されたPythonコード（gmail_relay_controller.pyの内容）をすべてコピー＆ペーストします。

4.2. プログラムの設定

ファイル内で、Step 1で取得したApp Passwordを設定します。

- ファイルの上部にある以下の行を見つけます。

GMAIL_APP_PASSWORD = ""  # App Passwordを設定してください

- ダブルクォーテーションの間に、取得した16桁のApp Passwordを貼り付けます。

# 例

GMAIL_APP_PASSWORD = "abcd efgh ijkl mnop"

- 設定が完了したら、Ctrl + X、Y、Enterの順にキーを押してファイルを保存し、エディタを終了します。

5. Step 3: 依存ライブラリのインストール

プログラムはGPIOを制御するためにRPi.GPIOライブラリを使用します。以下のコマンドでインストールしてください。

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y python3-rpi.gpio

6. Step 4: systemdサービスの設定

プログラムをバックグラウンドで常時実行させるために、systemdサービスとして登録します。

- サービス設定ファイルを作成します。

sudo nano /etc/systemd/system/gmail-relay-controller.service

- エディタが開いたら、提供されたサービス設定ファイル（gmail-relay-controller.serviceの内容）をすべてコピー＆ペーストします。

- Ctrl + X、Y、Enterでファイルを保存します。

- 以下のコマンドを実行して、systemdに新しいサービスを認識させます。

sudo systemctl daemon-reload

- Raspberry Pi起動時にサービスが自動で開始されるように設定します。

sudo systemctl enable gmail-relay-controller.service

- サービスを開始します。

sudo systemctl start gmail-relay-controller.service

7. Step 5: 動作確認

7.1. サービスのステータス確認

以下のコマンドで、サービスが正常に動作しているか確認できます。

sudo systemctl status gmail-relay-controller.service

Active: active (running)と表示されていれば成功です。

7.2. ログの確認

プログラムの動作ログは、以下のコマンドでリアルタイムに確認できます。

sudo journalctl -u gmail-relay-controller.service -f

「Gmailに接続しました」「新しいメールはありません」などのメッセージが表示されることを確認してください。

7.3. リレー動作テスト

- 別のメールアドレスから、XXXXXXXX@gmail.com宛にメールを送信します。

  - 件名: ALERT: System Test

  - 本文: This is a test alert.

- プログラムが5分間隔でメールをチェックするため、最大で5分程度待ちます。

- ログに「ALERTメールを検出しました」と表示され、リレーモジュールがON（LEDが点灯など）になることを確認します。

- 3分後にリレーが自動でOFFになることを確認します。

8. Step 6: （オプション）ログの無効化

本番稼働に移行し、詳細なログが不要になった場合は、ログレベルを変更して記録を抑制できます。

- プログラムファイルを編集します。

nano /home/pi/gmail_relay_controller.py

- ファイル上部のDEBUG_MODEをFalseに変更します。

DEBUG_MODE = False  # デバッグモード（本番稼働時はFalseに変更）

- ファイルを保存し、サービスを再起動して変更を適用します。

sudo systemctl restart gmail-relay-controller.service

9. トラブルシューティング

- Gmailに接続できない: App Passwordが正しいか、2段階認証が有効か再確認してください。また、Raspberry Piがインターネットに接続されているか確認してください。

- リレーが動作しない: GPIOの配線が正しいか確認してください。プログラム内のGPIO_PINの番号と、実際に接続しているピン番号が一致しているか確認してください。

- サービスが起動しない: sudo systemctl statusやsudo journalctl -uコマンドでエラーメッセージを確認し、原因を特定してください。多くの場合、ファイルパスの間違いや権限の問題が原因です。

以上で、すべての設定は完了です。