# Seeed Studio XIAO ESP32-C3 ハードウェア接続ガイド

## 概要

本ガイドは、Seeed Studio XIAO ESP32-C3にGrove Relay（リレー）とGrove Passive Buzzer（パッシブブザー）を接続するための詳細な手順を説明します。

## 必要な機材

### 主要機材

| 項目 | 型番 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| マイクロコントローラ | Seeed Studio XIAO ESP32-C3 | 1個 | - |
| Grove シールド | Grove Shield for Seeeduino XIAO | 1個 | - |
| リレーモジュール | Grove Relay v1.2 | 1個 | 3.3V～5V対応 |
| パッシブブザー | Grove - Passive Buzzer | 1個 | 3.3V～5V対応 |

### ケーブル・その他

| 項目 | 型番 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grove ケーブル | 4ピン Grove ケーブル | 2本 | リレー・ブザー用 |
| USB ケーブル | USB Type-C | 1本 | データ転送対応 |

## ステップバイステップ接続手順

### ステップ 1: Grove シールドをESP32-C3に装着

- Seeed Studio XIAO ESP32-C3を用意

- Grove Shield for Seeeduino XIAOを用意

- Grove シールドの40ピンコネクタをESP32-C3の上に垂直に装着

- しっかり押し込んで完全に接続

┌─────────────────────────────────┐

│   Grove Shield for XIAO         │

│  ┌─────────────────────────────┐│

│  │ ESP32-C3                    ││

│  │                             ││

│  └─────────────────────────────┘│

│                                 │

│  A0  A1  A5  A7                 │

│  ●   ●   ●   ●                 │

└─────────────────────────────────┘

### ステップ 2: Grove Relay（リレー）を接続

- Grove Relay v1.2を用意

- 4ピン Grove ケーブルを用意

- Grove ケーブルをリレーモジュールのコネクタに接続

- Grove ケーブルの反対側をGrove シールドの A0 ポート に接続

接続確認：

- リレーモジュールのLED インジケーターが見える位置に配置

- ケーブルがしっかり接続されている

Grove Relay v1.2

┌──────────────────┐

│ [LED]            │

│  ●●●●ケーブル   │

│  GNDVCCGND SIG   │

└──────────────────┘

↓

Grove シールド A0 ポート

### ステップ 3: Grove Passive Buzzer（ブザー）を接続

- Grove Passive Buzzer を用意

- 4ピン Grove ケーブルを用意

- Grove ケーブルをブザーモジュールのコネクタに接続

- Grove ケーブルの反対側をGrove シールドの A1 ポート に接続

接続確認：

- ブザーモジュールの極性（+/-）が正しい向き

- ケーブルがしっかり接続されている

Grove Passive Buzzer

┌──────────────────┐

│ [ブザー本体]     │

│  ●●●●ケーブル   │

│  GNDVCCGND SIG   │

└──────────────────┘

↓

Grove シールド A1 ポート

### ステップ 4: USB ケーブルで接続

- USB Type-C ケーブルを用意

- ESPプログラミング用 USB ケーブルをESP32-C3に接続

- USB ケーブルの反対側をコンピュータに接続

## 完成図

### 全体図

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                     │

│  ┌───────────────────────────────────────────────┐ │

│  │  Grove Shield for Seeeduino XIAO             │ │

│  │                                               │ │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │

│  │  │  Seeed Studio XIAO ESP32-C3             │ │ │

│  │  │                                         │ │ │

│  │  │  [USB Type-C]                          │ │ │

│  │  │       ↓                                 │ │ │

│  │  │   コンピュータ                          │ │ │

│  │  └─────────────────────────────────────────┘ │ │

│  │                                               │ │

│  │  ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐  │ │

│  │  │   A0    │   A1    │   A5    │   A7    │  │ │

│  │  │ [●]     │ [●]     │ [ ]     │ [ ]     │  │ │

│  │  └────┬────┴────┬────┴─────────┴─────────┘  │ │

│  │       │         │                           │ │

│  │       ↓         ↓                           │ │

│  └───────┼─────────┼───────────────────────────┘ │

│          │         │                             │

│          ↓         ↓                             │

│    ┌─────────┐ ┌─────────┐                      │

│    │ Relay   │ │ Buzzer  │                      │

│    │  v1.2   │ │         │                      │

│    └─────────┘ └─────────┘                      │

│                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

### ピン配置図

Grove Shield ポート配置

┌─────────────────────────────────────────┐

│                                         │

│  A0 (GPIO 2)  ← Grove Relay            │

│  A1 (GPIO 3)  ← Grove Passive Buzzer   │

│  A5 (GPIO 4)  ← 予備                    │

│  A7 (GPIO 5)  ← 予備                    │

│                                         │

│  5V ← リレー・ブザーの電源              │

│  GND ← リレー・ブザーのグラウンド       │

│                                         │

└─────────────────────────────────────────┘

## Grove ケーブルの接続確認

### Grove ケーブルのピン配置

Grove 4ピン ケーブル

┌─────────────────────┐

│ [黄] [赤] [黒] [黒] │

│  SIG VCC GND GND    │

└─────────────────────┘

### リレーモジュールのピン配置

Grove Relay v1.2

┌──────────────────────────┐

│ [LED]                    │

│  ●  ●  ●  ●             │

│ GND VCC GND SIG          │

│ [黒][赤][黒][黄]         │

└──────────────────────────┘

### ブザーモジュールのピン配置

Grove Passive Buzzer

┌──────────────────────────┐

│ [ブザー本体]             │

│  ●  ●  ●  ●             │

│ GND VCC GND SIG          │

│ [黒][赤][黒][黄]         │

└──────────────────────────┘

## 接続確認チェックリスト

接続完了後、以下の項目を確認してください：

### 物理的接続

- Grove シールドがESP32-C3にしっかり装着されている

- Grove ケーブルがリレーモジュールにしっかり接続されている

- Grove ケーブルがブザーモジュールにしっかり接続されている

- Grove ケーブルがGrove シールドのA0・A1ポートにしっかり接続されている

- USB ケーブルがESP32-C3に接続されている

- USB ケーブルがコンピュータに接続されている

### 電源確認

- リレーモジュールのLED インジケーターが点灯している（または点灯準備状態）

- ブザーモジュールが正常に見える

### ソフトウェア確認

- Arduino IDE でボード選択が「XIAO_ESP32C3」になっている

- Arduino IDE でシリアルポートが正しく選択されている

- プログラムが正常にコンパイルされている

## トラブルシューティング

### 問題 1: Grove シールドが装着できない

症状： Grove シールドがESP32-C3に装着できない

原因と対策：

- ピンの向きを確認（40ピンコネクタが正しい向きか）

- ピンが曲がっていないか確認

- 力を入れてゆっくり押し込む

### 問題 2: Grove ケーブルが接続できない

症状： Grove ケーブルがポートに接続できない

原因と対策：

- ケーブルのコネクタが正しい向きか確認

- ポートが汚れていないか確認

- 力を入れてゆっくり押し込む

### 問題 3: リレーが起動しない

症状： プログラムは正常に動作しているが、リレーが起動しない

原因と対策：

- GPIO 2（A0）の接続を確認

- ケーブルがしっかり接続されているか確認

- リレーモジュールが故障していないか確認

### 問題 4: ブザーが鳴らない

症状： プログラムは正常に動作しているが、ブザーが鳴らない

原因と対策：

- GPIO 3（A1）の接続を確認

- ケーブルがしっかり接続されているか確認

- ブザーモジュールが故障していないか確認

- ブザーの極性（+/-）が正しいか確認

## 電源仕様

### 電源供給

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 入力電圧 | 5V（USB Type-C） |
| 出力電圧 | 3.3V（ESP32-C3内部レギュレータ） |
| 最大出力電流 | 500mA（ESP32-C3） |

### 消費電力

| デバイス | 消費電力 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-C3 | 約75mA | Wi-Fi通信時 |
| Grove Relay | 約100mA | ON時 |
| Grove Buzzer | 約50mA | 鳴動時 |
| 合計 | 約225mA | 最大値 |

注意： USB電源の容量が不足する場合は、外部電源（5V 1A以上）を使用してください。

## 安全上の注意

### リレーモジュール

- リレーの接点には高電圧・大電流が流れる場合があります

- リレーの接点に直接触れないでください

- リレーを制御する外部回路は、適切に絶縁してください

### ブザーモジュール

- ブザーから出される音量は大きい場合があります

- 長時間の連続鳴動は避けてください

- 聴覚保護のため、必要に応じてイヤープロテクションを使用してください

### USB電源

- USB ケーブルは、データ転送対応のケーブルを使用してください

- USB ケーブルを無理に曲げないでください

- USB ケーブルが破損している場合は、使用しないでください

## 参考資料

- Seeed Studio XIAO ESP32C3 公式ドキュメント

- Grove Shield for Seeeduino XIAO

- Grove Relay 公式ドキュメント

- Grove Passive Buzzer 公式ドキュメント